分动器电机控制器

软件详细设计说明书

Transfer Case Actuator Controller — Software Detailed Design Specification

| 项目名称 | 分动器（Transfer Case）档位执行器控制固件 |
| --- | --- |
| 工程代号 | platform / Differential |
| 目标芯片 | YTM32B1LE1（云途半导体，ARM Cortex-M0+） |
| 软件层次 | APP / TASK / BSP / BOARD + SDK 四层 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 文档类型 | 软件详细设计说明书（SDD） |
| 编制日期 | 2026-09-09 |

# 修订历史

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 编制 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-09-09 | 基于 platform 工程源码逆向整理，首次发布 | — |

# 目　录

# 1　引言

## 1.1　编写目的

本文档描述分动器电机控制器嵌入式软件的详细设计，内容涵盖软件分层结构、模块划分、数据结构、接口定义、控制状态机、关键算法、中断与并发处理、安全保护机制以及资源配置。

本文档的预期读者为：

- 软件开发工程师：作为编码与维护的依据；

- 测试工程师：作为编写单元测试与集成测试用例的输入；

- 硬件与系统工程师：核对引脚分配、电气极性与 H 桥真值表；

- 质量与评审人员：作为代码走查与设计评审的基线。

## 1.2　适用范围

本文档覆盖工程目录中 app、task、bsp、board 四个目录下的全部应用代码，以及对 platform（芯片 SDK 驱动）与 CMSIS 的使用约定。芯片 SDK 驱动与 CMSIS 内核头文件属于第三方交付件，本文档只描述其配置与调用方式，不描述其内部实现。

## 1.3　术语与缩略语

| 术语 | 全称 / 含义 |
| --- | --- |
| 2WD | 两轮驱动档位，机构位于行程最左端（REVERSE 侧机械端点） |
| 4WD | 四轮驱动档位，机构位于行程中部的霍尔 B 检测区边界 |
| 4WD_LOCK | 四驱锁死档位，机构位于行程最右端（FORWARD 侧机械端点） |
| FORWARD | 电机正转，机构朝 4WD_LOCK 端点方向运动 |
| REVERSE | 电机反转，机构朝 2WD 端点方向运动 |
| 霍尔 B | PTA1 上的位置传感器，靠 4WD_LOCK 侧，用于 4WD 停车判定 |
| 霍尔 C | PTD3 上的位置传感器，靠 2WD 侧 |
| 预置触发（Arm） | 出发前预先设定的停车条件，由 PTA1 边沿中断在中断上下文直接制动 |
| 换向死区 | FORWARD 与 REVERSE 之间掉头时插入的强制停止窗口，防止 H 桥直通 |
| 端点联锁 | 机构压住机械端点后禁止继续朝该端点方向运动的软件互锁 |
| 归位（Homing） | 上电位置未知时沿 REVERSE 方向寻找可信位置基准的过程 |
| MPWM | Modular PWM，芯片内 PWM 外设 |
| LPTMR | Low Power Timer，低功耗定时器，本工程用作 1 ms 系统时基 |
| FIRC | Fast Internal RC，片内高速 RC 振荡器，48 MHz |
| ISR | Interrupt Service Routine，中断服务程序 |
| BSP | Board Support Package，板级支持层 |

## 1.4　参考资料

- YTM32B1LE1 芯片参考手册与数据手册（云途半导体）

- YTM32B1Lx SDK 驱动源码：platform/drivers（pins、clock、mpwm、lptmr、interrupt）

- ARM Cortex-M0+ 技术参考手册 / CMSIS-Core 规范

- 本工程源码：app、task、bsp、board 目录

# 2　系统概述

## 2.1　功能概述

本控制器接收驾驶室档位开关（SWA / SWB）的两路开关量输入，驱动分动器直流电机运动到对应的机械档位，并通过两路 GPIO（TX_OUT / RX_OUT）向整车对外编码输出当前实际到达的档位。

主要功能：

- 档位请求采集：两路开关量译码为 2WD / 4WD / 4WD_LOCK 三个目标档位，并做 50 ms 消抖。

- 位置检测：四路低电平有效的位置输入（两个机械端点 + 两个 4WD 霍尔），周期采样与边沿中断双通道采集。

- 运动控制：以固定 75% 占空比、单一速度驱动电机；到达目标位置后先主动制动再普通停机。

- 位置指示：仅在确认到位时输出有效编码，运动中与错误状态输出无效编码。

- 安全保护：端点方向联锁、上电稳定确认、换向死区、运动超时、连续运行硬锁定共五重保护。

明确的设计约束（由 app_tc.h 定义）：

- 电机全程单一速度，不做减速逼近；

- 只按档位开关要求的方向运动，不做自动往复或纠偏；

- 档位改变时立即重新规划；方向相同则继续运行不中断，仅掉头时插入换向死区。

## 2.2　机械位置模型

四路位置传感器沿执行器行程线性排布，均为低电平有效（磁铁进入检测区时引脚被拉低）。物理排布与运动方向定义如下：

[2WD 端点] ---- [霍尔 C] ---- 间隙 ---- [霍尔 B] ---- [4WD_LOCK 端点]

PTB2          PTD3                     PTA1             PTA0

(hall_d)      (hall_c)                 (hall_b)         (hall_a)

REVERSE  <--------------------------------------------->  FORWARD

(朝 2WD)                                                 (朝 4WD_LOCK)

停车判据按目标档位区分：

| 目标档位 | 停车判据 | 判定方式 | 判定位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2WD | PTB2 电平有效（低） | 1 ms 周期采样电平 + 下降沿事件合成 | TASK / APP 层 |
| 4WD_LOCK | PTA0 电平有效（低） | 1 ms 周期采样电平 + 下降沿事件合成 | TASK / APP 层 |
| 4WD（FORWARD 进入） | PTA1 下降沿（进入检测区） | 预置触发 ARM_B_FALLING，中断内制动 | BSP 中断上下文 |
| 4WD（REVERSE 进入） | PTA1 上升沿（走出检测区） | 预置触发 ARM_B_RISING，中断内制动 | BSP 中断上下文 |

4WD 存在两个合法落点：霍尔 B 检测区的内侧与外侧，二者统一收敛到检测区的左边界。设计上必须同时承认这两个落点，否则两个落点会互相判定对方为“未到位”而产生往复运动。

## 2.3　硬件平台

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| MCU | YTM32B1LE1（云途半导体） |
| 内核 | ARM Cortex-M0+ r0p1，无 FPU、无 MPU 使用 |
| 系统时钟源 | FIRC 48 MHz（片内高速 RC） |
| 系统分频 | SYS ÷1（48 MHz）、Fast Bus ÷1、Slow Bus ÷2、Flash ÷1 |
| 外部晶振 | FXOSC 已配置 24 MHz 但 enable = false（未使用） |
| 时钟监视 | CMU 对 FIRC 与 FXOSC 均使能监视且 resetEnable = true |
| Flash | 64 KB（0x0000 – 0xFFFF） |
| SRAM | 8 KB（0x20000000 – 0x20001FFF） |
| 中断向量数 | 48 |
| 使用外设 | MPWM0（CH0/CH1）、LPTMR0、GPIOA/B/D/E、PCTRL |

## 2.4　存储器分配

链接脚本 board/yt_linker.icf 定义的区域划分如下。中断向量表在启动阶段由 VectorTableCopy() 从 Flash 搬运到 RAM 并重定位向量表基址。

| 区域 | 起始地址 | 结束地址 | 大小 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IVT | 0x00000000 | 0x000000BF | 192 B | Flash 中的中断向量表原始映像 |
| TEXT | 0x000000C0 | 0x0000FFFF | ≈65.3 KB | 代码段与常量 |
| IVT_RAM | 0x20000000 | 0x200000BF | 192 B | 运行期中断向量表（可重定位） |
| RAM | 0x200000C0 | 0x20001BFF | 6976 B | .data / .bss / 全局变量 |
| STACK | 0x20001C00 | 0x20001FFF | 1024 B | 主栈（MSP） |

## 2.5　引脚分配

全部引脚由 board/pin_mux.c 中的 g_pin_mux_InitConfigArr0 一次性配置，PINS_DRV_Init() 仅在 main() 中调用一次；其他模块不得重复配置引脚复用、方向与上下拉。

| 信号名 | 引脚 | 封装脚 | 复用功能 | 方向 | 中断配置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PWM_A | PTA_3 | 16 | ALT2 / MPWM0_CH0 | 外设 | 无 | H 桥输入 A |
| PWM_B | PTA_2 | 17 | ALT2 / MPWM0_CH1 | 外设 | 无 | H 桥输入 B |
| hall_a | PTA_0 | 19 | GPIO | 输入 | 下降沿 | 4WD_LOCK 机械端点 |
| hall_b | PTA_1 | 18 | GPIO | 双边沿（运行期动态切换） | 4WD 右位置，停车判定用 |
| hall_c | PTD_3 | 15 | GPIO | 输入 | 下降沿 | 4WD 左位置 |
| hall_d | PTB_2 | 11 | GPIO | 输入 | 下降沿 | 2WD 机械端点 |
| SWA | PTE_4 | 4 | GPIO | 输入 | 无 | 档位开关 A，接地有效 |
| SWB | PTE_5 | 3 | GPIO | 输入 | 无 | 档位开关 B，接地有效 |
| TX_OUT | PTB_1 | 12 | GPIO | 输出 | 无 | 位置编码输出高位，初值 0 |
| RX_OUT | PTB_0 | 13 | GPIO | 输出 | 无 | 位置编码输出低位，初值 0 |

说明：全部引脚均配置为 PCTRL_INTERNAL_PULL_NOT_ENABLED（不使能内部上下拉），上拉由 PCB 外部电阻提供；数字滤波器在 pin_mux 中未使能（digitalFilter = false）。四路位置输入的 initValue 为 1，两路指示输出的 initValue 为 0。

# 3　软件架构设计

## 3.1　分层结构

软件采用严格的四层结构，上层只能调用下层，禁止反向依赖与跨层直接访问寄存器。

| 层次 | 模块 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| APP 层 | app_tc | 档位控制状态机（纯逻辑，不访问任何寄存器） |
| TASK 层 | task_sched | 协作式调度器（1 ms 时基） |
|  | task_position | 位置采样 / 上电稳定确认 / 事件转发 |
|  | task_switch | 档位开关采集与消抖 |
|  | task_ctrl | 输入汇总、状态机驱动、输出更新 |
| BSP 层 | bsp_motor | 双 PWM 驱动、端点联锁、连续运行超时锁定 |
|  | bsp_position_gpio | 四路位置输入、边沿锁存、4WD 预置触发、GPIO ISR |
|  | bsp_switch | SWA / SWB 原始电平读取 |
|  | bsp_indicator | TX_OUT / RX_OUT 位置编码输出 |
| BOARD + SDK | pin_mux / clock_config / mpwm_config / lptmr_config / interrupt_config / startup | 引脚、时钟、外设初始配置与启动代码 |
|  | platform/drivers | 芯片 SDK：PINS、CLOCK、MPWM、LPTMR、INTERRUPT |

图 3-1　软件分层结构（上层只能调用下层）

## 3.2　模块清单

| 层 | 模块 | 源文件 | 行数 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APP | app_tc | app/app_tc.c / .h | 663 / 130 | 档位控制状态机，位置与目标的映射、方向决策、超时管理 |
| — | main | app/main.c | 104 | 复位源读取、Board_Init、任务初始化与注册、主循环 |
| TASK | task_sched | task/task_sched.c / .h | 99 / 100 | 1 ms 时基维护与协作式任务调度 |
| TASK | task_position | task/task_position.c / .h | 104 / 51 | 1 ms 位置采样、上电稳定确认、下降沿事件转发 |
| TASK | task_switch | task/task_switch.c / .h | 63 / 45 | 10 ms 档位开关采集与 5 次消抖 |
| TASK | task_ctrl | task/task_ctrl.c / .h | 146 / 53 | 输入汇总、状态机调度、电机保护与指示输出 |
| BSP | bsp_motor | bsp/bsp_motor.c / .h | 257 / 124 | PWM 方向与制动输出、端点联锁、连续运行超时 |
| BSP | bsp_position_gpio | bsp/bsp_position_gpio.c / .h | 606 / 257 | 四路输入电平快照、边沿事件锁存、4WD 预置触发、GPIO ISR |
| BSP | bsp_switch | bsp/bsp_switch.c / .h | 34 / 64 | SWA/SWB 单次原始电平读取 |
| BSP | bsp_indicator | bsp/bsp_indicator.c / .h | 72 / 71 | 两线位置编码输出 |
| BOARD | pin_mux | board/pin_mux.c / .h | 215 / 55 | 全部引脚复用、方向、中断触发方式配置表 |
| BOARD | clock_config | board/clock_config.c / .h | 108 / 39 | SCU / CMU / 外设时钟门控配置 |
| BOARD | mpwm_config | board/mpwm_config.c / .h | 88 / 55 | MPWM0 两通道 PWM 初始配置 |
| BOARD | lptmr_config | board/lptmr_config.c / .h | 28 / 26 | LPTMR0 1 ms 定时配置 |
| BOARD | 启动与 RAM 初始化 | startup.S / vector.S / RamInit0~2 / vector_table_copy.c | — | 复位入口、栈初始化、段拷贝与清零、向量表搬运 |

## 3.3　层间依赖与调用约束

为保证中断安全与可测试性，代码中固化了以下约束，实现时不得违反：

- APP 层不直接访问任何 GPIO / PWM 寄存器，仅通过 BSP 接口读写；其输入由 TASK 层以快照形式传入。

- PINS_DRV_Init() 只在 main() 中执行一次。bsp_position_gpio 只接管 PTA1 的中断触发沿、中断标志与 NVIC 使能，不重复配置 MUX、方向与上下拉。

- GPIO ISR 中原则上只锁存事件、更新端点联锁，不运行业务状态机。唯一例外是 4WD 预置触发命中时在中断内直接调用 BSP_Motor_Brake()，该例外是为消除检测延迟造成的停车位置误差而刻意引入的。

- task_ctrl 必须在 task_position 与 task_switch 之后运行，因此在 SCHED 中按 Position → Switch → Ctrl 的顺序注册。

- BSP_Motor_Init() 必须在 MPWM 初始化之后立即调用，以在最短时间内建立 LOW/LOW 普通停机输出，消除上电微动窗口。

## 3.4　数据流

下表按数据通路列出每一类输入输出在各层之间的流转路径。所有位置与开关数据都以快照或事件的形式由 TASK 层汇总后传给 APP 层，APP 层的决策再经 BSP 接口下发到硬件。

| 数据通路 | 硬件端 | BSP 层处理 | TASK 层 → APP 层 |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置边沿事件 | PTA0 / PTA1 / PTD3 / PTB2 边沿中断 | HandlePortA(B,D)Interrupt() 锁存到 s_fallingEventMask，并更新端点联锁 | Task_Position_ConsumeFallingEvents() 原子取走，Task_Ctrl_Run() 合成进本周期快照后传入 APP_TC_Update() |
| 位置电平快照 | 四路位置 GPIO，1 ms 采样 | BSP_PositionGpio_Sample() 刷新 s_inputs | Task_Position_GetInputs() 取只读指针，Task_Ctrl_Run() 值拷贝后传入 APP_TC_Update() |
| 4WD 停车触发 | PTA1 的目标边沿 | ISR 内直接 BSP_Motor_Brake() 并置 s_stopTriggered | HandleSeek4WD() 调用 BSP_PositionGpio_ConsumeStopTrigger() 取走标志并迁移到 AT_TARGET |
| 档位请求 | SWA / SWB（PTE_4 / PTE_5） | BSP_Switch_ReadSWA() / ReadSWB() 单次原始电平 | Task_Switch_Run() 做 50 ms 消抖，Task_Switch_GetState() 输出稳定档位 |
| 电机输出 | MPWM0 CH0 / CH1 → H 桥 | BSP_Motor_SetDir() / Brake() / Stop()，含端点联锁与运行锁定检查 | APP 层 ChooseDirection() 决策后由 RequestMotion() 下发，并回读 GetDir() 校验 |
| 位置指示输出 | TX_OUT / RX_OUT（PTB_1 / PTB_0） | BSP_Indicator_Set() 按编码表写两路 GPIO | Task_Ctrl_Run() 用 PosToInd(APP_TC_GetArrivedPos()) 更新，仅 AT_TARGET 输出有效编码 |

图 3-2　各数据通路在软件分层间的流转

# 4　运行环境与外设配置

## 4.1　时钟配置

时钟由 CLOCK_SYS_Init() 与 CLOCK_SYS_UpdateConfiguration() 在 Board_Init() 最先完成，配置结构位于 board/clock_config.c。

| 配置项 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| sysClkSrc | SCU_SYSTEM_CLOCK_SRC_FIRC | 系统时钟源选择片内 FIRC |
| fircEnable | true | FIRC 48 MHz 使能 |
| fircDeepSleepEnable | false | 深睡眠下关闭 FIRC |
| sysDiv / fastBusDiv | ÷1 / ÷1 | 内核与快速总线 48 MHz |
| slowBusDiv | ÷2 | 慢速总线 24 MHz |
| flashDiv | ÷1 | Flash 接口 48 MHz |
| fxoscConfig.enable | false | 外部 24 MHz 晶振未启用 |
| CMU FIRC 监视 | 上限 60×128/2，下限 36×128/2，复位使能 | FIRC 频率越界触发复位 |
| CMU FXOSC 监视 | 上限 30×128/2，下限 18×128/2，复位使能 | 晶振未启用时该监视项无实际作用 |

外设时钟门控配置（clock_config0PeripheralClockConfig，共 6 项）：

| 外设 | clkGate | divider | clkSrc |
| --- | --- | --- | --- |
| DMA_CLK | true | DIV_BY_1 | CLK_SRC_DISABLED |
| GPIO_CLK | true | DIV_BY_1 | CLK_SRC_FIRC |
| lpTMR0_CLK | true | DIV_BY_1 | CLK_SRC_DISABLED |
| MPWM0_CLK | true | DIV_BY_1 | CLK_SRC_DISABLED |
| WDG0_CLK | true | DIV_BY_1 | CLK_SRC_DISABLED |
| SCU_CLK | true | DIV_BY_1 | CLK_SRC_DISABLED |

注：lpTMR0 与 MPWM0 的 clkSrc 均配置为 CLK_SRC_DISABLED，其功能时钟实际由各自驱动的独立配置项提供（LPTMR 由 lptmr_config 选择 lpTMR_CLOCK_SOURCE_FIRC，MPWM 使用总线时钟）。该配置与外设实际使用状态存在表述上的不一致，建议在评审时对照芯片手册确认，详见第 12 章。

## 4.2　LPTMR0 系统时基

LPTMR0 提供 1 ms 系统时基，是整个调度体系的唯一时间源。配置见 board/lptmr_config.c：

| 参数 | 取值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| workMode | lpTMR_WORKMODE_TIMER | 定时器模式 |
| clockSource | lpTMR_CLOCK_SOURCE_FIRC | 计数时钟源 FIRC |
| prescaler / bypassPrescaler | lpTMR_PRESCALE_2 / false | 预分频使能，分频比 2 |
| compareValue / counterUnits | 1000 / MICROSECONDS | 比较值以微秒为单位，即 1000 µs = 1 ms |
| interruptEnable | true | 比较匹配产生中断 |
| freeRun | false | 比较匹配后计数器复位，周期性触发 |
| dmaRequest | false | 不产生 DMA 请求 |

中断服务程序 lpTMR0_IRQHandler() 定义于 task_sched.c，只做两件事：清除比较标志、g_sysTick_ms 自增 1。不在该中断中执行任何业务逻辑。

## 4.3　MPWM0 配置

MPWM0 的 CH0（PWM_A / PTA3）与 CH1（PWM_B / PTA2）构成 H 桥的两路输入。初始配置见 board/mpwm_config.c：

| 参数 | CH0 / CH1 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| clkPrs | MPWM_CLK_DIV_BY_1 | PWM 时钟不分频 |
| frequencyHz | 10000 | 初始化频率 10 kHz |
| unit | MPWM_UPDATE_IN_DUTY_CYCLE | 占空比更新单位 |
| dutyCyclePercent | 0x2000（25%） | 初始占空比，随后被 BSP_Motor_Init 覆盖为 0 |
| alignMode | MPWM_PWM_RIGHT_ALIGN | 右对齐 |
| outputInit | MPWM_OUTPUT_INIT_0 | 输出初始电平为低 |
| reloadSrc | MPWM_RELOAD_ON_PERIOD | 周期点重装载，配合 LDOK 使用 |
| intEn / timerOverflowIntEn | false / false | 不使用 PWM 中断 |

运行期占空比刻度：MPWM_MAX_DUTY_CYCLE = 0x8000 表示 100%。BSP 定义 DUTY_LOW = 0x0000（0%）、DUTY_RUN = 0x6000（75%，全程唯一运行速度）、DUTY_FULL = 0x8000（100%）。

注意：BSP_Motor 的 ApplyDuty() 在每次更新时以 MPWM_PERIOD_IN_HZ 单位传入 20000，即运行期实际 PWM 频率为 20 kHz，与 mpwm_config.c 中的初始化值 10 kHz 不一致。以运行期数值为准。

## 4.4　中断向量与优先级

| 中断源 | IRQn | 优先级 | 处理函数 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lpTMR0 | 8 | 默认 | lpTMR0_IRQHandler（task_sched.c） | 清标志、g_sysTick_ms++ |
| GPIOA | 9 | 0（最高） | GPIOA_IRQHandler → HandlePortAInterrupt | PTA0 端点锁存；PTA1 预置触发判定与制动 |
| GPIOB | 15 | 0（最高） | GPIOB_IRQHandler → HandlePortBInterrupt | PTB2 下降沿锁存与端点联锁 |
| GPIOD | 19 | 0（最高） | GPIOD_IRQHandler → HandlePortDInterrupt | PTD3 下降沿锁存 |

三个 GPIO 中断优先级在 BSP_PositionGpio_Init() 中通过 INT_SYS_SetPriority() 统一设为 0，高于 LPTMR，确保位置边沿不被时基中断延迟。Cortex-M0+ 仅支持 4 级优先级（2 bit）。

未使用的向量由 vector_table_copy.c 中的弱符号 DefaultISR() 承接。在非开发模式（未定义 YTM32_DEVELOPMENT_MODE）下 DefaultISR 会执行 SystemSoftwareReset()，开发模式下则死循环。

## 4.5　启动流程

从复位到进入主循环的完整顺序如下，顺序不可调整：

| 阶段 | 动作 | 所在位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 复位向量取栈顶与 Reset_Handler，初始化 MSP | vector.S / startup.S |
| 2 | RamInit0 / RamInit1：.data 段从 Flash 拷贝到 RAM，.bss 段清零 | RamInit0.S / RamInit1.c |
| 3 | VectorTableCopy()：向量表搬运至 IVT_RAM 并重定位向量表基址 | vector_table_copy.c |
| 4 | RamInit2()：用户可重写的扩展 RAM 初始化（当前为空） | RamInit2.c |
| 5 | 读取并回写 RCU->RSSR，保存复位源到 g_dbgRstSrc | main.c |
| 6 | Board_Init()：时钟 → 引脚 → MPWM → BSP_Motor_Init() → LPTMR | main.c |
| 7 | 配置 RCU->RPFR 复位引脚数字滤波（FLTVAL=31，FLTCLKSEL=0，FLTEN） | main.c |
| 8 | Task_Position_Init() → Task_Switch_Init() → Task_Ctrl_Init() | main.c |
| 9 | SCHED_Init()：清任务表、使能 lpTMR0_IRQn、启动计数器 | task_sched.c |
| 10 | 按 Position / Switch / Ctrl 顺序注册三个周期任务 | main.c |
| 11 | 进入 while(1) { SCHED_Run(); } 主循环 | main.c |

Board_Init() 内部顺序的关键点是：MPWM_DRV_Init 与 MPWM_DRV_InitPwm 完成后必须立即调用 BSP_Motor_Init()，在 PWM 通道刚建立的瞬间就写入 LOW/LOW，避免初始化默认占空比（0x2000 = 25%）造成上电瞬间的电机微动。

# 5　任务调度设计

## 5.1　调度模型

系统采用无操作系统的协作式（cooperative）时间片轮询模型：

- LPTMR0 每 1 ms 触发一次中断，仅将全局计数 g_sysTick_ms 加一；

- 主循环反复调用 SCHED_Run()，遍历任务表，对到期任务调用一次任务函数；

- 所有任务在主循环上下文中顺序执行，无抢占、无任务栈切换，因此任务之间共享数据不需要互斥锁；

- 任务函数必须是非阻塞的：单次执行必须在远小于最短任务周期（1 ms）的时间内返回。

与中断上下文共享的数据（s_fallingEventMask、s_arm、s_stopTriggered、s_currentDir 等）仍需临界区保护，具体见 6.2.5 节。

## 5.2　数据结构

任务描述符 SchedTask_t（task_sched.h）：

| 字段 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| func | SchedTaskFunc_t | 任务函数指针，void (*)(void) |
| periodMs | uint32_t | 执行周期（毫秒），0 表示每 tick 执行 |
| nextRunTick | uint32_t | 下次运行的绝对 tick 值 |
| enabled | bool | 任务使能标志 |
| name | const char * | 任务名，仅用于调试标识 |

配置常量：SCHED_MAX_TASKS = 8（最大任务数）、SCHED_TICK_FREQ_HZ = 1000、SCHED_CLK_HZ = 48000000。任务表 s_tasks 为文件静态数组，占用 8 × 20 = 160 字节。

## 5.3　调度算法

SCHED_Run() 的实现要点：

void SCHED_Run(void)

{

uint32_t now = g_sysTick_ms;      /* 快照一次，避免遍历期间 tick 跳变 */

for (i = 0; i < s_taskCount; i++) {

t = &s_tasks[i];

if (!t->enabled || t->func == NULL) continue;

/* 无符号差值判断到期，可正确处理 32 位 tick 绕回 */

if ((now - t->nextRunTick) < 0x80000000U) {

t->func();

t->nextRunTick = now + t->periodMs;

}

}

}

设计要点：

- tick 快照：循环开始前把 g_sysTick_ms 读入局部变量，保证同一轮遍历中所有任务看到一致的时间基准。

- 绕回处理：使用无符号差值与 0x80000000U 比较，而非直接的大小比较，可在 g_sysTick_ms 溢出（约 49.7 天）时仍然正确判定到期。

- 注册即延迟一周期：SCHED_RegisterTask() 将 nextRunTick 初始化为当前 tick 加一个周期，因此任务在注册后的第一个周期末才首次执行。

- 下次运行时间以 now 为基准递推（now + periodMs）而非 nextRunTick + periodMs。这在单次执行超时的场景下会丢弃已经错过的周期而不会产生补偿性连续执行，但同时会引入随执行抖动累积的相位漂移。该取舍见第 12 章评审项。

## 5.4　任务注册表

| 序号 | 任务名 | 任务函数 | 周期 | 宏定义 | 执行顺序说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Position | Task_Position_Run | 1 ms | TASK_POSITION_PERIOD_MS | 最先执行，刷新位置电平快照 |
| 1 | Switch | Task_Switch_Run | 10 ms | TASK_SW_PERIOD_MS | 更新消抖后的目标档位 |
| 2 | Ctrl | Task_Ctrl_Run | 1 ms | TASK_CTRL_PERIOD_MS | 最后执行，消费前两者的输出 |

当多个任务在同一 tick 到期时，按注册先后顺序依次执行。Position → Switch → Ctrl 的顺序保证控制任务在同一周期内使用的是本周期最新的位置与档位数据，而不是上一周期的陈旧值。

## 5.5　时间预算

在 48 MHz 内核下，1 ms 对应约 48000 个时钟周期。三个任务的单次执行均为纯逻辑与少量寄存器访问，实测量级远低于该预算。主要的时间敏感点是：

- ApplyDuty() 在 PRIMASK 关中断状态下执行三次 MPWM 寄存器写入，该临界区必须保持极短，否则会延迟 1 ms 时基与 GPIO 边沿中断；

- ConsumeFallingEvents() / ConsumeStopTrigger() / ArmStop() 期间屏蔽 GPIO 中断，同样必须极短，避免丢失位置边沿；

- BSP_DbgLog() 全程 __disable_irq()，虽然单次开销小，但它在 GPIOA ISR 的触发分支中被调用，量产版本应移除（见第 12 章）。

# 6　BSP 层详细设计

## 6.1　bsp_motor —— 电机驱动模块

### 6.1.1　输出组合

电机由 MPWM0 CH0/CH1 两路 PWM 驱动 H 桥。四种输出组合：

| 逻辑状态 | ApplyDuty(dutyA, dutyB) | 物理效果 | GetDir() 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| STOP | (0x0000, 0x0000) | 两路输出低，H 桥关断，电机自由滑行 | BSP_MOTOR_STOP |
| FORWARD | (0x6000, 0x0000) | 75% 占空比正转，朝 4WD_LOCK 方向 | BSP_MOTOR_FORWARD |
| REVERSE | (0x0000, 0x6000) | 75% 占空比反转，朝 2WD 方向 | BSP_MOTOR_REVERSE |
| BRAKE | (0x8000, 0x8000) | 两路同时为高，绕组短接产生主动制动 | BSP_MOTOR_STOP |

★ 通道换位是刻意设计 ★　ApplyDuty() 内部把入参 dutyA 写入 CH_PWMB（PTA2），把 dutyB 写入 CH_PWMA（PTA3）。该换位是按实测运动方向标定的，不得在代码整理时“顺手改正”，否则运动方向会整体反向。

制动状态下 s_currentDir 被置为 BSP_MOTOR_STOP，使端点联锁与运行超时逻辑把制动视为非运动状态，不累计运行时间。制动有实际电流，调用方必须在有限时间内切回 Stop()；这一约束由 APP 层的 BRAKE_HOLD 计时保证。

BSP_MOTOR_USE_ACTIVE_BRAKE 编译开关当前为 1。置 0 时 BSP_Motor_Brake() 退化为普通停机（滑行），停车位置散布会明显变大。启用前必须核对 H 桥芯片真值表，确认 IN1=IN2=HIGH 对应的是制动而非待机或直通。

### 6.1.2　接口清单

| 接口 | 说明 | 调用者 |
| --- | --- | --- |
| BSP_Motor_Init() | 使能 MPWM 计数器，清锁定与联锁，立即建立 LOW/LOW 停机 | Board_Init() |
| BSP_Motor_SetDir(dir) | 按安全检查结果下发方向，速度固定 75% | APP 层 RequestMotion / HandleDirectionWait |
| BSP_Motor_Brake() | 主动制动，输出 FULL/FULL | APP 层到位、换向死区；GPIOA ISR 预置触发 |
| BSP_Motor_Stop() | 普通停机，输出 LOW/LOW | 多处，包括上电稳定期与错误状态 |
| BSP_Motor_GetDir() | 回读当前实际输出方向 | APP 层命令回读校验；ISR 判断运动方向 |
| BSP_Motor_UpdateEndstopInputs(a, b) | 按端点电平维护方向联锁 | bsp_position_gpio 的采样与 ISR |
| BSP_Motor_Tick() | 连续运行时间累计与硬锁定 | Task_Ctrl_Run()，每控制周期一次 |
| BSP_Motor_IsLocked() | 查询超时锁定状态 | （当前未被调用） |
| BSP_Motor_ClearLock() | 清除超时锁定 | 档位改变时；Task_Ctrl_Reset() |

### 6.1.3　方向下发的安全检查

BSP_Motor_SetDir() 按以下顺序做检查，任一项不通过即静默降级为 STOP：

- 端点联锁：请求 FORWARD 且 s_lockEndstopLatched 为真，或请求 REVERSE 且 s_twoWdEndstopLatched 为真 → 输出停机并返回；

- 运行锁定：s_locked 为真且请求不是 STOP → 输出停机并返回；

- 检查通过后才更新两路 PWM 通道。

由于拒绝是静默的，APP 层在每次下发方向后都必须用 BSP_Motor_GetDir() 回读实际方向；回读值与请求不符时立即置 APP_TC_ERR_DIRECTION 错误，而不是让状态机空跑到超时。这是 RequestMotion() 与 HandleDirectionWait() 中回读逻辑的设计依据。

### 6.1.4　端点方向联锁

BSP_Motor_UpdateEndstopInputs(atLockEndstop, at2WdEndstop) 的置位与清除规则是非对称的：

| 条件 | 动作 | 设计意图 |
| --- | --- | --- |
| atLockEndstop 为真 | s_lockEndstopLatched = true | 进入端点立即建立联锁，无条件生效 |
| atLockEndstop 为假且当前方向为 REVERSE | s_lockEndstopLatched = false | 只有正沿安全方向离开时才解除 |
| at2WdEndstop 为真 | s_twoWdEndstopLatched = true | 同上，对称处理 |
| at2WdEndstop 为假且当前方向为 FORWARD | s_twoWdEndstopLatched = false | 同上，对称处理 |

该规则保证：机构一旦压住端点，即使输入电平因抖动短暂释放，只要电机没有朝安全方向运动，联锁就不会被解除。

联锁的数据来源有两处：一是 1 ms 周期采样 BSP_PositionGpio_Sample() 中按当前电平调用；二是 GPIO ISR 的 ProcessHitMask() 中调用，此时对已经结束的窄脉冲附加了方向条件——只有电机正朝该端点运动时窄脉冲才建立联锁，避免反向经过端点时被误锁。

### 6.1.5　连续运行超时保护

BSP_Motor_Tick() 由控制任务每周期调用一次，实现独立于 APP 状态机的硬保护：

- 当前方向为 STOP：计数清零并返回（制动同样视为 STOP，不累计）；

- 已处于锁定：强制输出停机并返回；

- 否则计数自增，达到 BSP_MOTOR_MAX_RUN_TICKS = 7500 时输出停机、置 s_locked、计数清零。

锁定后所有非 STOP 命令都会被拒绝，直到 BSP_Motor_ClearLock() 被调用。APP 层在检测到档位改变时会调用 ClearLock()，使系统可以从硬锁定中恢复。

注意：头文件注释按 2 ms 控制周期把 7500 个 tick 描述为 15 s，但实际的 TASK_CTRL_PERIOD_MS 为 1，因此实际保护时限为 7.5 s。详见 8.10 与第 12 章。

### 6.1.6　临界区

ApplyDuty() 内部使用 PRIMASK 全局关中断保护三次寄存器写入（两次通道更新 + 一次 SetLdok）。原因是 GPIOA 中断在预置触发命中时会直接调用 BSP_Motor_Brake()，若任务上下文的写入被打断，两个通道可能停留在不一致的组合上（例如一路已改为制动而另一路仍为运行），造成瞬时直通或反向。三次寄存器写入耗时极短，整段屏蔽是可接受的。

## 6.2　bsp_position_gpio —— 位置输入模块

### 6.2.1　输入定义与位掩码

四路输入统一使用同一套位定义，既用于“当前低电平有效”掩码，也用于“本周期曾出现下降沿”事件掩码，两者语义由接口区分但位位置保持一致，便于 TASK 层直接按位合并。

| 位序 | 宏 | 值 | 引脚 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | BSP_POS_EVENT_LOCK_END | 0x01 | PTA0 / GPIOA0 | 4WD_LOCK 机械端点 |
| 1 | BSP_POS_EVENT_4WD_RIGHT | 0x02 | PTA1 / GPIOA1 | 4WD 右位置（霍尔 B） |
| 2 | BSP_POS_EVENT_4WD_LEFT | 0x04 | PTD3 / GPIOD3 | 4WD 左位置（霍尔 C） |
| 3 | BSP_POS_EVENT_2WD_END | 0x08 | PTB2 / GPIOB2 | 2WD 机械端点 |
| — | BSP_POS_EVENT_ALL | 0x0F | — | 全部四路 |

结构化快照 BspPositionInputs_t 包含四个 bool 字段：lockEndActive、fourWdRightActive、fourWdLeftActive、twoWdEndActive，语义均为“当前采样时刻是否为低电平有效”，不包含历史事件。

### 6.2.2　两类信息：电平快照与边沿事件

模块同时维护两类互补的信息，缺一不可：

| 维度 | 电平快照 s_inputs | 边沿事件 s_fallingEventMask |
| --- | --- | --- |
| 采集方式 | 1 ms 周期任务调用 Sample() 主动读取 | GPIO 中断异步锁存 |
| 回答的问题 | 输入“现在”是否仍处于有效状态 | 两个控制周期之间是否“曾经”出现过下降沿 |
| 解决的问题 | 判断磁铁是否仍在检测区内、端点是否仍被压住 | 防止高速运动时低脉冲短于任务周期而被轮询漏掉 |
| 消费方式 | GetInputs() 返回只读指针，可重复读 | ConsumeFallingEvents() 原子取出并清零，一次性 |
| 更新时机 | 每次 Sample() 覆盖式更新 | ISR 按位或累加，直到被消费 |

TASK 层在每个控制周期把两者合并：先复制电平快照，再取出锁存事件，把事件对应的位在本周期临时置为有效。这样一次短脉冲即使在采样时刻已经释放，也能被当作一次有效输入参与状态机决策。

### 6.2.3　4WD 停车预置触发（关键算法）

这是全系统对时序最敏感的部分。4WD 的停车点不能等到“1 ms 采样 + 控制周期”才判定，否则检测延迟会直接转化为停车位置误差。因此采用预置触发机制：APP 层在电机出发后立即“武装”一个期望的边沿，命中时由 PTA1 中断在中断上下文直接制动。

| 武装状态 | 枚举值 | PTA1 IRQC 配置 | 触发条件 | 适用运动方向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 未武装 | BSP_POS_ARM_NONE | PCTRL_INT_FALLING_EDGE | 不干预电机，仅锁存事件 | 非 4WD 定位期间 |
| 等待下降沿 | BSP_POS_ARM_B_FALLING | PCTRL_INT_FALLING_EDGE | B 由高变低 → 制动 | FORWARD，从左侧进入检测区 |
| 等待上升沿 | BSP_POS_ARM_B_RISING | PCTRL_INT_RISING_EDGE | B 由低变高 → 制动 | REVERSE，从右侧走出检测区 |

停车点统一收敛到霍尔 B 检测区的左边界：FORWARD 从左侧进入，进区的下降沿就是左边界；REVERSE 从右侧穿过检测区，出区的上升沿同样是左边界。

设计中已排除的三种错误做法（源码注释中有详细记录，此处固化为设计约束）：

- 不得在 ISR 中“清标志后回读电平”来分类边沿。 PTA1 存在传播延迟，且 GPIOA_IRQn 会被 Consume 类接口周期性屏蔽、ApplyDuty() 还会关 PRIMASK，ISR 延迟执行时回读值与触发它的边沿脱钩，会把下降沿误判为上升沿，表现为 4WD 停车点整体偏移一个检测区宽度。正确做法是由 ArmStop() 把 IRQC 切换为单一目标边沿，硬件保证只在该沿进入中断。

- 不得用周期采样按电平做兜底判定。 REVERSE 武装 ARM_B_RISING 时 B 本来就是高电平，按电平判定会立刻误命中；为此引入的“先进区再出区”两阶段门闩又会在进区下降沿丢失时永远卡在第一阶段，使执行器一路冲到机械端点。去掉兜底后单阶段判定即成立。

- 不得在电机真正开始运动之前武装。 掉头请求会先制动再等换向死区，这段时间电机断电但机构仍按原方向惯性滑行；若在进入死区前就武装，滑行途中穿过霍尔 B 会让中断提前命中并置位触发标志，死区结束进入 SEEK_4WD 时第一次取标志就拿到这个过期值，立刻误判到位。外部表现为“冲过停车点再回来一点然后停在错误位置”。

对应的代码约束：ArmForSeek() 只能在 BSP_Motor_SetDir() 返回且方向回读校验通过之后调用；进入换向死区前必须先调用 ArmStop(BSP_POS_ARM_NONE) 解除武装。

ArmStop() 的实现要点：

void BSP_PositionGpio_ArmStop(BspPosArm_t arm)

{

INT_SYS_DisableIRQ(GPIOA_IRQn);   /* 必须先屏蔽再改 IRQC */

__DSB(); __ISB();                 /* M0+ 上确保屏蔽已生效 */

s_arm           = arm;

s_stopTriggered = false;          /* 武装同时清除上次触发标志 */

SetHallBEdge(arm);                /* 切换 IRQC，并清 PIFR 丢掉伪标志 */

INT_SYS_EnableIRQ(GPIOA_IRQn);

}

切换 IRQC 的动作本身可能置出伪中断标志，因此 SetHallBEdge() 在设置触发沿后立即调用 PINS_DRV_ClearPinIntFlagCmd() 清除 PIFR；若不清除，重新使能 NVIC 会立刻进入一次假中断并误制动。

APP 层必须在到位、报错和目标改变这三种场合可靠解除武装，否则执行器之后路过霍尔 B 时会被意外制动。代码中 ArriveAt()、SetError()、APP_TC_Init()、APP_TC_PreloadPos()、APP_TC_Reset() 以及目标改变分支均调用了 ArmStop(BSP_POS_ARM_NONE)。

### 6.2.4　中断服务程序设计

YTM32B1L 的 GPIO 中断按端口划分，一个入口可能同时包含多个引脚的标志，因此必须读取整个端口标志寄存器后逐位判断，并且只清除本模块负责的引脚，避免影响该端口上的其他业务。

GPIOA ISR（HandlePortAInterrupt）处理两个引脚，逻辑分支如下：

flags = PINS_DRV_GetPortIntFlag(GPIOA);

if (flags & (1 << PTA0)) {            /* 4WD_LOCK 端点 */

ClearPinIntFlag(PTA0);

hitMask |= BSP_POS_EVENT_LOCK_END;

}

if (flags & (1 << PTA1)) {            /* 霍尔 B */

ClearPinIntFlag(PTA1);

if (s_arm != BSP_POS_ARM_NONE) {  /* 已武装：硬件保证是目标边沿 */

s_arm = BSP_POS_ARM_NONE;     /* 先解除，防止重入 */

BSP_Motor_Brake();            /* 制动放最前，贴近边沿时刻 */

s_stopTriggered = true;

} else {                          /* 未武装：下降沿配置，锁存事件 */

hitMask |= BSP_POS_EVENT_4WD_RIGHT;

}

}

ProcessHitMask(hitMask);

ProcessHitMask() 的职责：

- 先把 hitMask 按位或进 s_fallingEventMask，保证即使后续处理异常或任务尚未运行，TASK 层仍能在下一控制周期取到该下降沿；

- 读取两个端点的当前电平，结合运动方向调用 BSP_Motor_UpdateEndstopInputs() 更新联锁；

- 不在此处更新 PWM。端点触发后的普通停机由 Task_Ctrl_Run() 在任务上下文执行。

需要注意 4WD 预置触发是这一原则的唯一例外：它在 ISR 中直接调用 BSP_Motor_Brake()。这是经过权衡的设计决策，代价是 ApplyDuty() 必须做 PRIMASK 保护。

### 6.2.5　并发保护策略

| 共享数据 | 写入方 | 读取方 | 保护手段 |
| --- | --- | --- | --- |
| s_fallingEventMask | GPIOA/B/D ISR | 任务上下文 Consume/Clear | 屏蔽三个 GPIO IRQ + DSB/ISB，读出与清零在临界区内完成 |
| s_arm | 任务（ArmStop）、ISR（命中后清） | ISR、GetArm() | ArmStop 期间屏蔽 GPIOA_IRQn |
| s_stopTriggered | GPIOA ISR | ConsumeStopTrigger() | 屏蔽 GPIOA_IRQn，取出并清零 |
| s_currentDir | 任务与 ISR（Brake） | 任务与 ISR | 声明为 volatile；写入路径 ApplyDuty 用 PRIMASK 保护 |
| s_inputs | 1 ms 任务 Sample() | 任务上下文 | 只在任务上下文读写，无需保护 |
| s_lockEndstopLatched / s_twoWdEndstopLatched | 任务与 ISR | 任务与 ISR | volatile；单字节标志，M0+ 上单次读写原子 |
| g_sysTick_ms | lpTMR0 ISR | SCHED_Run | volatile uint32_t，自然对齐，单次读写原子 |

DisablePositionInterrupts() 在屏蔽三个 IRQ 之后执行 __DSB() 与 __ISB()，确保在 Cortex-M0+ 上屏蔽动作在后续访问共享变量之前真正生效。

初始化时还需清除 NVIC 的 pending 位：PIFR 清零并不会清除 NVIC pending，上电或复位遗留的 pending 会在使能瞬间触发一次空 ISR。BSP_PositionGpio_Init() 中对三个 IRQ 均调用了 INT_SYS_ClearPending()。

### 6.2.6　初始化流程

BSP_PositionGpio_Init() 的调用前提是 main() 已执行 PINS_DRV_Init() 且 BSP_Motor_Init() 已建立停机输出。其内部顺序为：

- 清 s_initialized / s_fallingEventMask / s_arm / s_stopTriggered；

- 屏蔽 GPIOA/B/D 三个 IRQ；

- SetHallBEdge(ARM_NONE) —— 把 PTA1 触发沿固定为下降沿；

- 逐个清除四路引脚的中断标志（PIFR）；

- 清除三个 IRQ 的 NVIC pending；

- 直接读取四路当前电平，更新 s_inputs；

- 按当前电平调用 BSP_Motor_UpdateEndstopInputs() 建立端点联锁 —— 上电时端点可能已经为低而不产生下降沿，必须靠电平建立联锁；

- 设置三个 IRQ 优先级为 0；

- 置 s_initialized = true，最后统一使能三个 IRQ。

## 6.3　bsp_switch —— 档位开关采集

本模块只提供无消抖的单次原始电平读取，消抖逻辑全部上移到 task_switch。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 引脚 | SWA → PTE_4（GPIOE pin4），SWB → PTE_5（GPIOE pin5） |
| 上拉方式 | PCB 外部上拉电阻，MCU 内部上下拉不使能 |
| 电气逻辑 | 开关断开（Hi-Z）→ 外部上拉 → 读值 HIGH；开关闭合到 GND → 读值 LOW |
| 枚举 | BSP_SW_LEVEL_HIZ = 0（高，断开），BSP_SW_LEVEL_LOW = 1（低，接地） |
| BSP_Switch_Init() | 空实现。引脚已由 pin_mux 配置完成，此函数仅作为占位与文档说明 |
| 读取实现 | PINS_DRV_ReadPin() 返回 0 判为 BSP_SW_LEVEL_LOW，否则为 HIZ |

若未来硬件取消外部上拉，可在 BSP_Switch_Init() 中调用 PINS_DRV_SetPullSel() 启用内部上拉，源码注释中已给出对应语句。

## 6.4　bsp_indicator —— 位置指示输出

两路 GPIO 对外编码当前实际到达的档位。该输出不参与电机控制。

| 状态 | 枚举 | TX_OUT (PTB_1) | RX_OUT (PTB_0) | 含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无效 / 运动中 | BSP_IND_NONE = 0 | 低（0） | 低（0） | 位置未确认、运动中或错误 |
| 2 驱 | BSP_IND_2WD = 1 | 低（0） | 高（1） | 已到达 2WD |
| 4 驱 | BSP_IND_4WD = 2 | 高（1） | 低（0） | 已到达 4WD |
| 4 驱锁死 | BSP_IND_4WD_LOCK = 3 | 高（1） | 高（1） | 已到达 4WD_LOCK |

BSP_Indicator_Set() 内部做状态比较，状态未变化时直接返回，不重复写 GPIO，避免每个控制周期都产生不必要的寄存器访问。BSP_Indicator_Init() 显式写入 0/0 并把内部状态置为 NONE。

上层策略：Task_Ctrl_Run() 仅在状态机处于 AT_TARGET 时输出有效编码（通过 APP_TC_GetArrivedPos() 取值），运动中、位置未知与错误状态一律输出 BSP_IND_NONE；上电稳定确认未完成时同样输出 NONE，避免对外报告一个尚未确认的档位。

# 7　TASK 层详细设计

## 7.1　task_position —— 位置采样与上电稳定确认

### 7.1.1　职责

- 每 1 ms 调用 BSP_PositionGpio_Sample() 刷新四路电平快照；

- 执行上电稳定确认，在确认完成前禁止状态机驱动电机；

- 向上层转发电平快照与锁存的下降沿事件。

### 7.1.2　上电稳定确认算法

算法目标是消除“上电先动一下再停”的窗口。只有四路输入的位掩码连续若干次完全相同，才允许控制状态机运行；任意一路发生变化都会重新开始计数。

currentMask = BSP_PositionGpio_GetActiveMask();

if (s_ready) return;                       /* 已就绪，不再重复确认 */

BSP_Motor_Stop();                          /* 确认期间强制停机 */

if (currentMask == s_lastMask) {

if (s_stableCount < STABLE_COUNT) s_stableCount++;

} else {

s_lastMask    = currentMask;

s_stableCount = 1;                     /* 变化则重新计数 */

}

if (s_stableCount >= STABLE_COUNT) {

s_ready = true;

BSP_PositionGpio_ClearFallingEvents(); /* 丢弃稳定期产生的伪边沿 */

}

| 参数 | 宏 | 取值 | 折算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样周期 | TASK_POSITION_PERIOD_MS | 1 | 1 ms |
| 稳定窗口 | TASK_POSITION_STARTUP_STABLE_MS | 10 | 10 ms |
| 连续样本数 | TASK_POSITION_STABLE_COUNT | 10 / 1 = 10 | 10 次连续一致 |

注：源码注释多处描述为“连续稳定 20 ms”，但宏 TASK_POSITION_STARTUP_STABLE_MS 实际值为 10。以宏定义为准，实际窗口为 10 ms。详见第 12 章。

另外，若 BSP_PositionGpio_IsInitialized() 返回 false，Task_Position_Run() 会把 s_ready 复位并强制停机，作为初始化异常的兜底。

### 7.1.3　接口

| 接口 | 说明 |
| --- | --- |
| Task_Position_Init() | 初始化 BSP、首次采样、清零稳定计数与 ready 标志、强制停机、清除历史边沿 |
| Task_Position_Run() | 1 ms 周期函数：刷新电平并推进稳定计数 |
| Task_Position_GetInputs() | 返回 BSP 层电平快照的只读指针 |
| Task_Position_ConsumeFallingEvents() | 转发 BSP 的原子事件消费接口 |
| Task_Position_IsReady() | 上电稳定确认是否完成；false 时控制任务必须保持停机 |

## 7.2　task_switch —— 档位开关采集与消抖

### 7.2.1　译码规则

SWA 代表 4WD_LOCK 请求，优先级最高；只有 SWA 断开时才判读 SWB。

| SWA (PTE_4) | SWB (PTE_5) | 译码结果 | 目标位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低（接地） | 任意 | APP_SW_4WD_LOCK | APP_TC_POS_4WD_LOCK |
| 高（断开） | 低（接地） | APP_SW_2WD | APP_TC_POS_2WD |
| 高（断开） | 高（断开） | APP_SW_4WD | APP_TC_POS_4WD |

两路均断开被定义为 4WD，因此开关线束断开时系统会趋向 4WD 档位。该缺省行为由硬件安全策略决定，软件不做额外的断线诊断。

### 7.2.2　消抖算法

采用连续相同计数法：读数与候选值不同则把候选值更新为当前读数并把计数复位为 1；相同则计数递增，达到门限后才更新稳定输出。三个档位共用同一门限。

| 参数 | 宏 | 取值 | 折算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采集周期 | TASK_SW_PERIOD_MS | 10 | 10 ms |
| 消抖次数 | TASK_SW_DEBOUNCE_CNT | 5 | 5 × 10 ms = 50 ms |

Task_Switch_Init() 预读一次初始状态并直接视为已稳定（计数直接置为门限值），使上电后第一个控制周期就能拿到有效目标，不必额外等待 50 ms。静态变量初值为 APP_SW_4WD。

## 7.3　task_ctrl —— 控制任务

### 7.3.1　职责与执行顺序

task_ctrl 是 TASK 层的数据汇合点，本身不读取任何 GPIO 寄存器：位置数据来自 task_position，目标档位来自 task_switch，控制决策交给 app_tc。单个控制周期内的处理顺序严格固定：

| 步骤 | 动作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 检查 Task_Position_IsReady() | 未就绪则强制 BSP_Motor_Stop()、指示输出 NONE 并直接返回 |
| 2 | 复制电平快照 positionInputs | 值拷贝，后续修改不影响 BSP 内部状态 |
| 3 | 首次进入时调用 APP_TC_PreloadPos() | 仅执行一次，随后丢弃一次事件，置 s_positionPreloaded |
| 4 | 取出 ISR 锁存的下降沿事件 | Task_Position_ConsumeFallingEvents() |
| 5 | 端点事件 → BSP_Motor_Stop() | 在任务上下文执行停机，保证 PWM 接口安全调用 |
| 6 | 把事件合并进本周期的电平快照 | 四个事件位分别置对应的 Active 字段为 true |
| 7 | 读取消抖后的档位并驱动状态机 | APP_TC_Update(&s_tcCtx, &positionInputs, switchState) |
| 8 | BSP_Motor_Tick() | APP 决策完成后再累计连续运行时间 |
| 9 | BSP_Indicator_Set(PosToInd(...)) | 仅 AT_TARGET 状态输出有效编码 |

### 7.3.2　预加载的一次性约束

s_positionPreloaded 静态标志保证 APP_TC_PreloadPos() 在整个运行期只被调用一次。若允许重复预加载，运行中会反复覆盖状态机已经积累的历史位置信息（lastKnownPos、lastHall、atFourWd），导致方向决策失效。

预加载后立即丢弃一次事件，是为了避免把上电稳定阶段残留的边沿当作运动事件处理。

### 7.3.3　事件合成的意义

两个控制周期之间出现的短低脉冲，在当前周期被合成为一次有效输入。对于 4WD 目标，PTD3 / PTA1 的下降沿事件会在本周期直接参与到位判定，不再等待对应 GPIO 恢复为高电平。这是防止高速经过检测区时漏检的关键机制。

### 7.3.4　对外接口

| 接口 | 说明 |
| --- | --- |
| Task_Ctrl_Init() | 防御性 BSP_Motor_Stop()、BSP_Indicator_Init()、APP_TC_Init()、清预加载标志 |
| Task_Ctrl_Run() | 控制周期入口，执行 7.3.1 的九个步骤 |
| Task_Ctrl_IsAtTarget() | 转发 APP_TC_IsAtTarget() |
| Task_Ctrl_IsError() | 转发 APP_TC_IsError() |
| Task_Ctrl_Reset() | 复位状态机并清除电机运行锁定 |

# 8　APP 层控制状态机详细设计

## 8.1　上下文数据结构

AppTcCtx_t 是状态机的唯一运行上下文，全部字段只由 APP_TC_xxx 接口维护。实例 s_tcCtx 为 task_ctrl.c 中的文件静态变量。

| 字段 | 类型 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| state | AppTcState_t | 当前状态 |
| stateAfterWait | AppTcState_t | 换向死区结束后进入的状态 |
| dirAfterWait | BspMotorDir_t | 换向死区结束后下发的方向 |
| motionDir | BspMotorDir_t | 当前实际运动方向，由 BSP_Motor_GetDir() 回读 |
| lastMotionDir | BspMotorDir_t | 最近一次非停机的运动方向，用于方向推断 |
| seekDir | BspMotorDir_t | 本次 4WD 定位的运动方向，用于越界判定 |
| target | AppTcPos_t | 档位开关要求的目标位置 |
| lastKnownPos | AppTcPos_t | 最近一次可信确认的位置 |
| lastHall | AppTcHall_t | 最近压住过的 4WD 霍尔（B 或 C） |
| homingDone | bool | 是否已建立绝对位置基准 |
| atFourWd | bool | 是否已完成一次 4WD 定位 |
| tickCount | uint32_t | 当前状态持续的控制周期计数 |
| errorCode | uint32_t | AppTcErrCode_t 错误码 |

## 8.2　枚举定义

表 8-1　状态枚举 AppTcState_t

| 值 | 状态 | 含义 | 电机输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | APP_TC_STATE_IDLE | 按当前目标规划运动，每周期调用 Replan() | 由 Replan 决定 |
| 1 | APP_TC_STATE_HOMING | 位置未知，沿 REVERSE 寻找基准 | REVERSE 运行 |
| 2 | （保留） | 数值 2 保留未使用 | — |
| 3 | APP_TC_STATE_DIR_CHANGE_WAIT | 掉头前的 H 桥换向死区 | 先制动后停机，到期下发新方向 |
| 4 | APP_TC_STATE_MOVING | 向 2WD 或 4WD_LOCK 端点运动 | 按目标方向运行 |
| 5 | APP_TC_STATE_SEEK_4WD | 向 4WD 运动，等待预置触发命中 | 按 seekDir 运行 |
| 6 | APP_TC_STATE_AT_TARGET | 已到位，制动后保持停机 | 先 Brake 后 Stop |
| 7 | APP_TC_STATE_ERROR | 超时或位置异常，保持停机 | Stop |

表 8-2　位置与档位枚举

| 枚举类型 | 取值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| AppSwState_t | APP_SW_4WD_LOCK = 0 / APP_SW_4WD = 1 / APP_SW_2WD = 2 | 档位开关译码结果 |
| AppTcPos_t | APP_TC_POS_NONE = 0 / POS_2WD = 1 / POS_4WD = 2 / POS_4WD_LOCK = 3 | 机构位置 |
| AppTcHall_t | APP_TC_HALL_NONE = 0 / HALL_C = 1（PTD3）/ HALL_B = 2（PTA1） | 最近压住过的 4WD 霍尔 |
| BspMotorDir_t | BSP_MOTOR_STOP = 0 / FORWARD = 1 / REVERSE = 2 | 电机方向 |

## 8.3　主入口 APP_TC_Update() 流程

每个控制周期调用一次，处理顺序为：刷新位置 → 处理档位变化 → 分发状态。

1. 刷新位置（端点优先级高于 4WD 检测区，兼容磁场范围重叠）

lockEndActive       -> lastKnownPos = 4WD_LOCK, homingDone = true

else twoWdEndActive -> lastKnownPos = 2WD,      homingDone = true

else 任一 4WD 霍尔有效 -> lastKnownPos = 4WD,   homingDone = true

2. 更新 lastHall

fourWdRightActive -> HALL_B   （优先）

fourWdLeftActive  -> HALL_C

3. 档位变化处理（newTarget != NONE 且 != ctx->target）

target = newTarget; tickCount = 0; errorCode = NONE

若新目标非 4WD  -> atFourWd = false（旧定位结果失效）

ArmStop(NONE)                 解除预置触发

BSP_Motor_ClearLock()         允许从运行硬锁定中恢复

若正处于 DIR_CHANGE_WAIT -> 不打断，设定死区结束后回 IDLE

否则                      -> 立即 Replan()

4. target == NONE -> Stop() 并返回

5. 按 state 分发到各 Handle 函数

## 8.4　状态迁移表

| 当前状态 | 触发条件 | 动作 | 下一状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE | AlreadyAtTarget() 为真 | ArmStop(NONE)、Brake、记录位置 | AT_TARGET |
| IDLE | homingDone 为假 | RequestMotion(REVERSE) | HOMING |
| IDLE | ChooseDirection() 返回 STOP | SetError(ERR_DIRECTION) | ERROR |
| IDLE | 目标为 4WD 且方向确定 | RequestMotion(dir) + 起步后武装 | SEEK_4WD |
| IDLE | 目标为端点且方向确定 | RequestMotion(dir) | MOVING |
| 任意运动态 | 请求方向与当前方向相反 | ArmStop(NONE)、Brake、记录 dirAfterWait | DIR_CHANGE_WAIT |
| HOMING | 任一 4WD 霍尔有效或 2WD 端点有效 | 回到 IDLE 并立即 Replan() | IDLE → 重新规划 |
| HOMING | lockEndActive 有效（方向异常） | SetError(ERR_DIRECTION) | ERROR |
| HOMING | motionDir ≠ REVERSE | SetError(ERR_DIRECTION) | ERROR |
| HOMING | tickCount ≥ HOMING_TIMEOUT_TICKS | SetError(ERR_HOMING_FAILED) | ERROR |
| DIR_CHANGE_WAIT | tickCount ≤ BRAKE_HOLD_TICKS | BSP_Motor_Brake() | 保持 |
| DIR_CHANGE_WAIT | BRAKE_HOLD < tickCount < DIR_CHANGE_WAIT | BSP_Motor_Stop() | 保持 |
| DIR_CHANGE_WAIT | tickCount ≥ DIR_CHANGE_WAIT_TICKS | 下发 dirAfterWait、回读校验、必要时武装 | stateAfterWait |
| DIR_CHANGE_WAIT | 回读方向与请求不符 | SetError(ERR_DIRECTION) | ERROR |
| MOVING | 目标 4WD_LOCK 且 lockEndActive | ArriveAt(4WD_LOCK) | AT_TARGET |
| MOVING | 目标 2WD 且 twoWdEndActive | ArriveAt(2WD) | AT_TARGET |
| MOVING | 运动方向与目标不匹配 | SetError(ERR_DIRECTION) | ERROR |
| MOVING | tickCount ≥ TIMEOUT_TICKS | SetError(ERR_TIMEOUT_MOVE) | ERROR |
| SEEK_4WD | ConsumeStopTrigger() 为真 | ArriveAt(4WD)（制动已在 ISR 完成） | AT_TARGET |
| SEEK_4WD | 冲到运动方向远端的机械端点 | SetError(ERR_DIRECTION) | ERROR |
| SEEK_4WD | tickCount ≥ SEEK_TIMEOUT_TICKS | SetError(ERR_TIMEOUT_SEEK) | ERROR |
| AT_TARGET | tickCount ≤ BRAKE_HOLD_TICKS | BSP_Motor_Brake() | 保持 |
| AT_TARGET | tickCount > BRAKE_HOLD_TICKS | BSP_Motor_Stop()，tickCount 钳位 | 保持 |
| ERROR | — | BSP_Motor_Stop() | 保持（档位改变才退出） |
| 任意 | 档位开关目标改变 | 清计数与错误码、解除武装、清锁定、Replan() | 重新规划 |

退出 ERROR 的唯一路径是档位开关目标发生改变（或外部调用 Task_Ctrl_Reset()）。目标改变时会清除 errorCode 并调用 Replan()，同时通过 BSP_Motor_ClearLock() 解除电机连续运行硬锁定。

## 8.5　核心子函数

### 8.5.1　Replan() —— 动作规划

按当前目标与位置规划一次动作，函数本身不含任何等待。IDLE 状态每周期调用，档位改变时也立即调用。

if (AlreadyAtTarget(ctx, inputs)) { ArriveAt(ctx, ctx->target); return; }

if (!ctx->homingDone) { RequestMotion(ctx, REVERSE, HOMING); return; }

direction = ChooseDirection(ctx, inputs);

if (direction == STOP) { SetError(ctx, ERR_DIRECTION); return; }

RequestMotion(ctx, direction,

(target == POS_4WD) ? SEEK_4WD : MOVING);

### 8.5.2　AlreadyAtTarget() —— 到位判据

| 目标 | 判据表达式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| APP_TC_POS_4WD_LOCK | inputs->lockEndActive | 端点电平有效即到位 |
| APP_TC_POS_2WD | inputs->twoWdEndActive | 端点电平有效即到位 |
| APP_TC_POS_4WD | ctx->atFourWd ¦¦ inputs->fourWdRightActive | 两个合法落点都必须承认 |

4WD 的双落点判据是防止往复运动的关键。FORWARD 停在下降沿时磁铁在检测区内（B 为低），由 fourWdRightActive 覆盖；REVERSE 停在上升沿时磁铁在检测区外的间隙里（B 为高），由 ArriveAt() 置位的 atFourWd 覆盖，同时也覆盖上电即压在检测区内以及目标切走又切回的情况。若只承认其中一个，另一个落点会被判成“未到位”并被命令走向对方，到了对方又被命令走回来，两个落点互相驱赶形成往复。

### 8.5.3　ChooseDirection() —— 方向决策

两个端点目标的方向由几何唯一确定：目标 4WD_LOCK 恒为 FORWARD，目标 2WD 恒为 REVERSE，永远不会失败。

目标为 4WD 时按以下优先级判定（该函数只在霍尔 B 未压住时被调用，因为压住时 AlreadyAtTarget() 已返回真，所以不存在也不允许有“压住 B 就向左走”的规则）：

| 优先级 | 条件 | 方向 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | fourWdLeftActive（压住霍尔 C） | FORWARD | 位于 C 处，B 在右侧 |
| 2 | lockEndActive | REVERSE | 位于最右端，B 在左侧 |
| 3 | twoWdEndActive | FORWARD | 位于最左端，B 在右侧 |
| 4 | lastKnownPos == POS_4WD_LOCK | REVERSE | 最近确认位置在右侧 |
| 5 | lastKnownPos == POS_2WD | FORWARD | 最近确认位置在左侧 |
| 6 | lastHall == HALL_B 且 lastMotionDir == FORWARD | REVERSE | 刚向右离开 B，需要往回走 |
| 7 | 其余全部情况 | FORWARD | 缺省向右 |

优先级 6、7 处理的是两个 4WD 霍尔都释放、无法只靠电平判断位于 B 哪一侧的情况，用最近压住过的霍尔加最近运动方向做推断：

lastHall  lastMotionDir   推断所处位置    选择方向

--------  --------------  --------------  --------

C         FORWARD         C 与 B 之间     FORWARD

C         REVERSE         C 左侧          FORWARD

B         FORWARD         B 右侧          REVERSE   <- 唯一需要往回走

B         REVERSE         C 与 B 之间     FORWARD

### 8.5.4　RequestMotion() —— 方向下发

方向与当前一致时只改状态，电机不中断运行；只有 FORWARD 与 REVERSE 之间的掉头才制动并进入换向死区。这是 H 桥防直通的必要措施。

掉头分支的动作顺序（顺序不可调整）：

- ArmStop(BSP_POS_ARM_NONE) —— 死区内机构仍在滑行，必须保证未武装；

- BSP_Motor_Brake()；

- 记录 dirAfterWait 与 stateAfterWait，motionDir 置 STOP，tickCount 清零；

- 状态切换到 DIR_CHANGE_WAIT 并返回。

非掉头分支的动作顺序：

- BSP_Motor_SetDir(newDirection)；

- motionDir = BSP_Motor_GetDir() 回读；非 STOP 时同步更新 lastMotionDir；

- 回读值与请求不符 → SetError(ERR_DIRECTION) 并返回（命令可能被端点联锁或运行锁定静默拒绝）；

- 若目标状态是 SEEK_4WD，此刻（电机已经在动）才记录 seekDir 并调用 ArmForSeek()；

- 状态切换并清零 tickCount。

### 8.5.5　ArriveAt() 与 SetError()

| 函数 | 动作序列 |
| --- | --- |
| ArriveAt(pos) | ArmStop(NONE) → Brake() → state = AT_TARGET、lastKnownPos = pos、homingDone = true、motionDir = STOP、tickCount = 0、errorCode = NONE；若 pos 为 4WD 则置 atFourWd = true |
| SetError(code) | ArmStop(NONE) → Stop() → state = ERROR、motionDir = STOP、tickCount = 0、errorCode = code |

两个函数都以 ArmStop(NONE) 开头，确保任何退出运动的路径都会可靠解除预置触发。

## 8.6　换向死区时序

换向死区是全流程中唯一会让电机短暂停顿的路径，分为两个阶段：

tickCount:  0 ........ BRAKE_HOLD ........ DIR_CHANGE_WAIT

|<--- 阶段 1 --->|<--- 阶段 2 --->|

|    主动制动     |    普通停机     | 下发新方向

|  吸收残余惯性   | H 桥完全断开    | 回读校验 + 武装

阶段 1：每周期调用 Brake()，输出 FULL/FULL

阶段 2：每周期调用 Stop()，输出 LOW/LOW

到期  ：SetDir(dirAfterWait) -> GetDir() 回读 -> 不符则报错

若 stateAfterWait == SEEK_4WD 则此刻才 ArmForSeek()

阶段 2 的存在是必要的：仅靠制动无法让 H 桥完全断开，必须经过一段两路均为低的窗口，才能安全地把另一个方向的驱动信号加上去。

若在死区期间档位再次改变，APP_TC_Update() 不会打断死区，而是把 stateAfterWait 设为 IDLE、dirAfterWait 设为 STOP，让死区自然走完后回到 IDLE 重新规划。这避免了在 H 桥尚未安全断开时强行改变输出。

## 8.7　归位流程

上电后若四路输入全为高（磁铁位于任何检测区之外），位置无法确定，homingDone 为假，Replan() 会请求 REVERSE 方向进入 HOMING 状态。

HandleHoming() 的判定顺序：

- tickCount 自增；

- motionDir ≠ REVERSE → SetError(ERR_DIRECTION)（方向被联锁拒绝等异常）；

- 任一 4WD 霍尔有效或 2WD 端点有效 → 位置已确定，回到 IDLE 并立即 Replan()；

- lockEndActive 有效 → 向 REVERSE 运动却碰到 4WD_LOCK 端点，属于方向或接线异常 → SetError(ERR_DIRECTION)；

- tickCount ≥ HOMING_TIMEOUT_TICKS → SetError(ERR_HOMING_FAILED)。

归位途中碰到任一 4WD 霍尔即可确定位置，不必一路跑到 2WD 机械端点，这样可以缩短归位行程与时间。位置字段已在 APP_TC_Update() 开头统一刷新，HandleHoming() 只需负责退出归位状态。

## 8.8　4WD 定位流程

HandleSeek4WD() 的执行顺序有严格要求：

- tickCount 自增；

- 最先调用 BSP_PositionGpio_ConsumeStopTrigger()。命中时制动已在中断中完成，本函数只取标志并调用 ArriveAt(APP_TC_POS_4WD) 完成状态迁移；

- 未命中且 tickCount ≥ SEEK_TIMEOUT_TICKS → SetError(ERR_TIMEOUT_SEEK)；

- 越界检查：seekDir 为 FORWARD 且 lockEndActive，或 seekDir 为 REVERSE 且 twoWdEndActive → SetError(ERR_DIRECTION)。

越界检查只判断运动方向远端的机械端点。起点侧端点在刚起步时仍然有效（例如从 2WD 端点出发时 twoWdEndActive 仍为真），必须忽略，否则一起步就会误报错。这正是引入 seekDir 字段的原因。

## 8.9　对外接口

| 接口 | 说明 |
| --- | --- |
| APP_TC_Init(ctx) | memset 清零后设置各字段初值，并解除预置触发 |
| APP_TC_PreloadPos(ctx, inputs) | 按上电稳定电平预加载位置与 lastHall / atFourWd，建立 homingDone |
| APP_TC_Update(ctx, inputs, swState) | 控制周期主入口 |
| APP_TC_IsAtTarget(ctx) | state == AT_TARGET |
| APP_TC_IsError(ctx) | state == ERROR |
| APP_TC_GetArrivedPos(ctx) | AT_TARGET 时返回 lastKnownPos，否则返回 POS_NONE |
| APP_TC_Reset(ctx) | 解除武装、停机、回到 IDLE 并清错误码 |

APP_TC_PreloadPos() 必须按电平而非边沿判断：上电时 GPIO 可能一开始就是低电平而不产生任何边沿，若只依赖边沿会出现“已经在目标点却先启动电机”的现象。此外，霍尔 B 被压住说明位于合法的 4WD 落点，函数直接置 atFourWd = true，避免停在 4WD 时重新上电又动一次。

## 8.10　时间参数汇总

下表按 TASK_CTRL_PERIOD_MS 的实际值 1 ms 折算。源码注释按 2 ms 撰写，故注释值均为实际值的两倍，实施与测试时应以本表的实际值为准。

| 宏 | tick 值 | 实际时长（周期 1 ms） | 源码注释描述 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| APP_TC_TIMEOUT_TICKS | 3000 | 3.0 s | 6 s | 端点目标运动超时 |
| APP_TC_HOMING_TIMEOUT_TICKS | 2000 | 2.0 s | 4 s | 归位超时 |
| APP_TC_SEEK_TIMEOUT_TICKS | 3000 | 3.0 s | 6 s | 4WD 定位超时 |
| APP_TC_DIR_CHANGE_WAIT_TICKS | 100 | 100 ms | 200 ms | 换向死区总长 |
| APP_TC_BRAKE_HOLD_TICKS | 50 | 50 ms | 100 ms | 制动保持时间 |
| BSP_MOTOR_MAX_RUN_TICKS | 7500 | 7.5 s | 15 s | 连续运行硬锁定 |

其他时间参数（与控制周期无关）

| 宏 | 取值 | 实际时长 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| TASK_POSITION_PERIOD_MS | 1 | 1 ms | 位置采样周期 |
| TASK_POSITION_STARTUP_STABLE_MS | 10 | 10 ms（注释描述为 20 ms） | 上电稳定窗口 |
| TASK_SW_PERIOD_MS | 10 | 10 ms | 开关采集周期 |
| TASK_SW_DEBOUNCE_CNT | 5 | 50 ms | 开关消抖时间 |
| SCHED_TICK_FREQ_HZ | 1000 | 1 ms/tick | 调度时基 |

# 9　安全与保护设计

## 9.1　保护层级

软件从下到上共设置五重保护，各层相互独立，任一层失效不会导致整体失控：

| 层级 | 机制 | 实现位置 | 触发条件 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上电稳定确认 | task_position | 四路输入未连续 10 ms 一致 | 强制 Stop，禁止状态机运行 |
| 2 | 端点方向联锁 | bsp_motor + bsp_position_gpio | 压住端点后请求朝该端点运动 | 静默拒绝并输出 Stop |
| 3 | 任务上下文停机 | task_ctrl | 检测到端点下降沿事件 | 在任务上下文执行 Stop |
| 4 | 状态机超时 | app_tc | MOVING / SEEK / HOMING 超时 | 进入 ERROR 并保持 Stop |
| 5 | 连续运行硬锁定 | bsp_motor | 连续非 STOP 输出达 7500 个周期 | Stop 并置 s_locked 拒绝后续命令 |

## 9.2　上电安全初始化顺序

main.c 头部注释明确规定的上电安全顺序（不可调整）：

- 时钟与全部 pin_mux 初始化；

- MPWM 初始化；

- BSP_Motor_Init() 立即建立 LOW/LOW 普通停机；

- Task_Position_Init() 清位置中断标志并读取初始电平，同时建立端点联锁；

- 输入连续稳定后，控制任务才允许状态机驱动电机。

任务初始化顺序同样不可随意调整：位置模块先建立端点联锁，开关模块读取初始目标，最后控制模块创建状态机上下文。

## 9.3　错误码定义

| 错误码 | 值 | 含义 | 典型成因 |
| --- | --- | --- | --- |
| APP_TC_ERR_NONE | 0 | 无错误 | — |
| APP_TC_ERR_TIMEOUT_MOVE | 1 | 端点目标运动超时 | 机构卡滞、端点传感器失效、负载过大 |
| APP_TC_ERR_TIMEOUT_SEEK | 2 | 4WD 定位超时 | 霍尔 B 失效、预置触发未命中、机构卡滞 |
| APP_TC_ERR_HOMING_FAILED | 3 | 归位失败 | 全程未遇到任何有效位置输入 |
| APP_TC_ERR_DIRECTION | 4 | 方向异常 | 命令被联锁静默拒绝、运动方向与目标不符、越界撞端点 |

错误码保存在 ctx->errorCode 中，当前未通过任何对外接口输出（Task_Ctrl_IsError() 只返回布尔值）。若整车需要故障码上报，建议在 APP 层增加 APP_TC_GetErrorCode() 接口。

## 9.4　失效行为

| 失效场景 | 系统行为 |
| --- | --- |
| 位置传感器全部失高 | 上电时 homingDone 为假 → HOMING → 超时 → ERROR，电机保持停机 |
| 某个端点传感器失效 | 对应方向的 MOVING 超时 → ERROR；同时可能因联锁未建立而撞到机械端点 |
| 霍尔 B 失效 | SEEK_4WD 超时 → ERROR；或越界撞到远端端点后由方向检查报错 |
| 开关线束断开 | 两路均为高，译码为 4WD，系统趋向 4WD 档位 |
| 电机堵转 | MOVING/SEEK 超时进入 ERROR；若状态机异常则由 7.5 s 连续运行硬锁定兜底 |
| FIRC 频率漂移越界 | CMU 监视触发芯片复位（resetEnable = true） |
| 跳转到未定义向量 | DefaultISR 执行 SystemSoftwareReset()（非开发模式） |

注意：当前工程未见看门狗初始化与喂狗代码，虽然 WDG0_CLK 的门控已打开。若目标应用有功能安全要求，建议补充独立看门狗，见第 12 章。

# 10　关键场景时序

## 10.1　上电到首次运动

t=0     复位、RAM 初始化、向量表搬运

t≈0     Board_Init：时钟 -> pin_mux -> MPWM -> Motor_Init(LOW/LOW) -> LPTMR

t≈0     Task_Position_Init：清 PIFR/NVIC、读电平、建立端点联锁、Stop

t≈0     Task_Switch_Init：预读档位并直接视为已稳定

t≈0     Task_Ctrl_Init：Stop、Indicator_Init、APP_TC_Init

t≈0     SCHED_Init：使能 lpTMR0_IRQn、启动计数器

---------------- 进入主循环 ----------------

1 ms    Position 首次执行，稳定计数 = 1；Ctrl 首次执行但 IsReady=false -> Stop

...     每 1 ms 采样，掩码不变则计数递增

10 ms   连续 10 次一致 -> s_ready = true，清除历史下降沿

11 ms   Ctrl 看到 IsReady=true -> PreloadPos() 预加载位置（仅此一次）

-> 丢弃一次事件 -> Task_Switch_GetState() -> APP_TC_Update()

-> IDLE 状态调用 Replan()，若已在目标位置则直接 ArriveAt()

-> 否则下发方向，电机首次启动

从上电到允许电机动作的最短延迟约为 11 ms（10 ms 稳定窗口 + 1 个控制周期）。

## 10.2　4WD 定位（从 2WD 出发，FORWARD）

Replan()：target=4WD，twoWdEndActive -> ChooseDirection 返回 FORWARD

RequestMotion(FORWARD, SEEK_4WD)

SetDir(FORWARD)  -> ApplyDuty(0x6000, 0x0000)

GetDir() 回读 == FORWARD  （若被联锁拒绝则回读为 STOP -> 报错）

seekDir = FORWARD

ArmForSeek(FORWARD) -> ArmStop(ARM_B_FALLING)

屏蔽 GPIOA_IRQn -> s_arm=B_FALLING -> IRQC=FALLING -> 清 PIFR

-> 使能 GPIOA_IRQn

state = SEEK_4WD, tickCount = 0

机构运行 ... 途中经过霍尔 C（PTD3 下降沿，仅锁存事件，不影响本次定位）

磁铁进入霍尔 B 检测区 -> PTA1 下降沿 -> GPIOA_IRQHandler

s_arm != NONE  -> s_arm = NONE

-> BSP_Motor_Brake()   ← 中断内立即制动

-> s_stopTriggered = true

下一控制周期 HandleSeek4WD()

ConsumeStopTrigger() 返回 true -> ArriveAt(POS_4WD)

ArmStop(NONE) -> Brake() -> state = AT_TARGET, atFourWd = true

AT_TARGET 前 50 个周期持续 Brake，之后转 Stop

Indicator 输出 TX=1, RX=0（4 驱）

## 10.3　运行中改变档位并掉头

当前：state = MOVING，motionDir = FORWARD，target = 4WD_LOCK

档位开关切到 2WD：

target = POS_2WD, tickCount = 0, errorCode = NONE

atFourWd = false, ArmStop(NONE), BSP_Motor_ClearLock()

非 DIR_CHANGE_WAIT -> 立即 Replan()

AlreadyAtTarget 为假, homingDone 为真

ChooseDirection(target=2WD) -> REVERSE

RequestMotion(REVERSE, MOVING)

old=FORWARD, new=REVERSE -> reversing = true

ArmStop(NONE) -> Brake() -> dirAfterWait=REVERSE

stateAfterWait=MOVING -> state=DIR_CHANGE_WAIT, tick=0

死区阶段 1（tick 1..50）  ：每周期 Brake()

死区阶段 2（tick 51..99）：每周期 Stop()

tick = 100               ：SetDir(REVERSE) -> 回读校验 -> state = MOVING

继续运行直到 twoWdEndActive -> ArriveAt(POS_2WD)

# 11　资源占用

## 11.1　RAM 静态占用估算

下表列出应用代码中的主要静态变量，不含 SDK 驱动内部状态与栈。

| 模块 | 变量 | 类型 / 大小 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| task_sched | s_tasks[8] | SchedTask_t × 8 ≈ 160 B | 任务表 |
| task_sched | g_sysTick_ms, s_taskCount | 8 B | 时基与任务数 |
| task_ctrl | s_tcCtx | AppTcCtx_t ≈ 52 B | 状态机上下文 |
| task_ctrl | s_positionPreloaded | 1 B | 一次性预加载标志 |
| task_position | s_lastMask, s_stableCount, s_ready | 4 B | 稳定确认状态 |
| task_switch | s_stableState, s_candidateState, s_debounceCount | 8 B | 消抖状态 |
| bsp_motor | s_currentDir, s_runTicks, s_locked, 两个联锁标志 | 12 B | 运行状态 |
| bsp_motor | 调试计数器 g_dirChangeCount 等 6 项 | ≈ 20 B | 调试用，量产应删除 |
| bsp_position_gpio | s_fallingEventMask, s_inputs, s_arm, s_stopTriggered 等 | ≈ 16 B | 输入与触发状态 |
| bsp_position_gpio | g_dbgEvt[64] | DbgEvt_t × 64 = 512 B | 调试环形缓冲，量产应删除 |
| bsp_position_gpio | g_dbgPdirA/B/D、g_dbgIrqc 等 8 项 | ≈ 28 B | 调试用，量产应删除 |
| app_tc | g_dbgTgtHist[8], g_dbgTgtIdx | 9 B | 调试用，量产应删除 |
| bsp_indicator | s_curState | 1 B | 当前指示状态 |
| main | g_dbgRstSrc | 4 B | 复位源快照 |

应用层静态数据合计约 830 字节，其中调试相关约 570 字节。删除全部调试代码后可释放约 68% 的应用层 RAM 占用。RAM 区总容量 6976 字节，栈独立分配 1024 字节，余量充裕。

## 11.2　中断负载

| 中断源 | 频率 | 单次执行内容 | 评估 |
| --- | --- | --- | --- |
| lpTMR0 | 1000 Hz | 清标志 + 计数自增 | 极轻，可忽略 |
| GPIOA | 事件驱动 | 读端口标志、清标志、可能调用 Brake（含 PRIMASK 临界区） | 运动期间每次经过 PTA0/PTA1 各一次 |
| GPIOB / GPIOD | 事件驱动 | 读端口标志、清标志、更新联锁 | 极轻 |

最坏情况下的中断延迟来源是 ApplyDuty() 的 PRIMASK 临界区与 BSP_DbgLog() 的 __disable_irq()。前者仅三次寄存器写入，后者在量产版本中应被移除。

# 12　设计约束与待确认事项

本章汇总在源码分析过程中识别出的不一致点、遗留项与建议，供设计评审与后续维护参考。级别定义：A = 需在量产前确认或修改；B = 建议改进；C = 提示性说明。

## 12.1　参数与注释不一致

| 编号 | 级别 | 问题描述 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | TASK_CTRL_PERIOD_MS 定义为 1，但 app_tc.h、bsp_motor.h、task_ctrl.h 中的注释与时间折算均按 2 ms 撰写。结果是所有基于该周期的超时（运动 6 s、归位 4 s、定位 6 s、换向死区 200 ms、制动保持 100 ms、连续运行 15 s）实际只有标称值的一半。 | 确认设计意图后统一：或把周期改回 2，或修正全部注释与 tick 常量。修改前须重新标定所有超时值。 |
| 2 | A | TASK_POSITION_STARTUP_STABLE_MS 定义为 10，但 task_position.c / .h 与 main.c 注释均描述为 20 ms 稳定窗口。 | 确认所需的上电稳定时间，统一宏值与注释。 |
| 3 | A | mpwm_config.c 中两个通道的 frequencyHz 配置为 10000，但 bsp_motor.c 的 ApplyDuty() 每次更新都以 MPWM_PERIOD_IN_HZ 单位传入 20000，运行期实际频率为 20 kHz。 | 统一为同一数值，或在 bsp_motor.h 中定义 PWM 频率宏并在两处共用，避免硬编码魔数。 |
| 4 | B | bsp_motor.h 注释称 BSP_Motor_Tick() 由 2 ms 控制任务调用，实际由 1 ms 任务调用。 | 随第 1 项一并修正。 |

## 12.2　硬件相关待确认

| 编号 | 级别 | 问题描述 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | A | BSP_MOTOR_USE_ACTIVE_BRAKE 当前为 1，Brake() 输出 PWMA = PWMB = HIGH。源码注释明确指出：对多数 IN1/IN2 型 H 桥该组合表示制动，但也有芯片把它定义为待机甚至直通。 | 对照实际 H 桥芯片真值表书面确认；若不支持则置 0，并重新评估停车位置散布。 |
| 6 | A | ApplyDuty() 内部把 dutyA 写入 CH_PWMB、dutyB 写入 CH_PWMA，是按实测运动方向做的刻意换位。 | 在硬件接口文档中固化该换位关系，并在代码中保留醒目注释，防止后续整理时被“修正”。 |
| 7 | B | clock_config.c 中 lpTMR0_CLK、MPWM0_CLK、SCU_CLK 的 clkSrc 均为 CLK_SRC_DISABLED，而这些外设实际都在使用。 | 对照芯片手册确认这些外设的功能时钟来源，必要时修正配置表以消除歧义。 |
| 8 | B | main.c 中 RCU->RPFR 使用魔数配置复位引脚滤波（FLTVAL = 31，FLTCLKSEL = 0），源码注释仍标注“参考手册确认时钟源”。 | 查阅手册确认滤波时钟源与滤波宽度的实际时间，用具名宏替换魔数。 |
| 9 | C | 四路位置输入的 pin_mux 未启用数字滤波器（digitalFilter = false），依赖外部电路的信号质量。 | 若现场存在干扰导致误触发，可考虑启用引脚数字滤波，但需重新评估其对边沿判定延迟的影响。 |

## 12.3　代码质量与遗留项

| 编号 | 级别 | 问题描述 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | A | 工程中残留大量调试代码：g_dbgEvt[64] 环形缓冲（512 B）、BSP_DbgLog()、g_dbgPdirA/B/D、g_dbgIrqcAtArm、g_dbgIsrCount、g_dbgArmAtIsr[8]、g_dirChangeCount、g_motorStartCount、g_brakeEnterCount、g_dbgTgtHist[8] 等。其中 BSP_DbgLog() 在 GPIOA ISR 的触发分支中被实际调用，内部执行 __disable_irq()。 | 量产前整体删除。源码中已用醒目注释标出“问题定位完成后整体删除”的边界，按块移除即可。 |
| 11 | B | app_tc.c 的 APP_TC_Update() 中档位变化分支存在嵌套的重复条件判断（外层与内层是同一个条件）。 | 删除内层冗余判断，与调试数组 g_dbgTgtHist 一并清理。 |
| 12 | B | SCHED_Run() 中 nextRunTick = now + periodMs 以本轮快照为基准递推，长期运行会累积相位漂移；任务执行超时时会直接跳过已错过的周期。 | 若要求严格等周期，改为 nextRunTick += periodMs，并在落后超过一个周期时做追赶或重同步处理。 |
| 13 | B | board/interrupt_config.c 定义了 INT_SYS_ConfigInit()，但 main.c 中未调用。 | 确认是否需要显式的全局中断初始化；若不需要则删除该函数以免误导。 |
| 14 | B | BSP_Motor_IsLocked() 已实现但无任何调用点，连续运行硬锁定状态无法被上层感知。 | 在 task_ctrl 中读取该状态并纳入错误上报，或在 APP 层增加对应错误码。 |
| 15 | B | ctx->errorCode 记录了具体错误原因，但没有任何对外读取接口。 | 增加 APP_TC_GetErrorCode() / Task_Ctrl_GetErrorCode()，为整车故障诊断提供输入。 |
| 16 | B | 未见看门狗初始化与喂狗逻辑，尽管 WDG0_CLK 门控已打开。 | 若有功能安全要求，补充独立看门狗，并在主循环中安排喂狗点。 |
| 17 | C | task_ctrl.h 文件头部残留 koroFileHeader 插件生成的模板注释，含未配置的 git 用户名错误信息。 | 清理无效注释头。 |
| 18 | C | g_dbgRstSrc 保存了复位源但未做任何诊断处理。 | 若需要区分上电复位、看门狗复位与软件复位，可据此实现差异化的初始化策略。 |

## 12.4　必须保留的设计约束

以下约束是长期调试的结论，代码中已有详细注释。任何重构都不得违反：

- ArmForSeek() 必须在电机真正开始运动之后调用；进入换向死区前必须先解除武装。否则惯性滑行途中穿过霍尔 B 会产生过期的触发标志，造成误判到位。

- PTA1 的边沿分类必须由 IRQC 动态切换实现，不得在 ISR 中回读电平判断边沿方向。

- 不得用周期采样按电平对 4WD 停车做兜底判定。

- AlreadyAtTarget() 对 4WD 必须同时承认 atFourWd 与 fourWdRightActive 两个条件。

- ApplyDuty() 的通道换位不得“修正”。

- SCHED 中三个任务的注册顺序必须是 Position → Switch → Ctrl。

- Board_Init() 中 BSP_Motor_Init() 必须紧跟在 MPWM 初始化之后。

# 附录 A　源文件清单

| 目录 | 文件 | 行数 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| app | main.c | 104 | 程序入口、Board_Init、任务注册与主循环 |
| app | app_tc.c | 663 | 档位控制状态机实现 |
| app | app_tc.h | 130 | 状态机接口、枚举与时间参数 |
| task | task_sched.c | 99 | 调度器实现与 lpTMR0 ISR |
| task | task_sched.h | 100 | 调度器接口与任务描述符 |
| task | task_position.c | 104 | 位置采样与上电稳定确认 |
| task | task_position.h | 51 | 位置任务接口 |
| task | task_switch.c | 63 | 档位开关采集与消抖 |
| task | task_switch.h | 45 | 开关任务接口与译码说明 |
| task | task_ctrl.c | 146 | 输入汇总与状态机调度 |
| task | task_ctrl.h | 53 | 控制任务接口 |
| bsp | bsp_motor.c | 257 | PWM 驱动、联锁与超时保护 |
| bsp | bsp_motor.h | 124 | 电机接口与占空比定义 |
| bsp | bsp_position_gpio.c | 606 | 位置输入采集、中断处理与预置触发 |
| bsp | bsp_position_gpio.h | 257 | 位置输入接口、位掩码与武装状态定义 |
| bsp | bsp_switch.c / .h | 34 / 64 | 开关电平读取 |
| bsp | bsp_indicator.c / .h | 72 / 71 | 位置编码输出 |
| board | pin_mux.c / .h | 215 / 55 | 引脚配置表 |
| board | clock_config.c / .h | 108 / 39 | 时钟配置 |
| board | mpwm_config.c / .h | 88 / 55 | MPWM 配置 |
| board | lptmr_config.c / .h | 28 / 26 | LPTMR 配置 |
| board | interrupt_config.c / .h | 22 / 27 | 中断全局配置 |
| board | startup.S / vector.S | — | 复位入口与向量表 |
| board | RamInit0.S / RamInit1.c / RamInit2.c | — / 162 / 8 | 段拷贝与清零 |
| board | vector_table_copy.c | 150 | 向量表搬运与 DefaultISR |
| board | yt_linker.icf | — | 链接脚本与存储器布局 |
| board | sdk_project_config.h | 25 | 统一包含各配置头文件 |
| platform | drivers / devices | — | 芯片 SDK（PINS、CLOCK、MPWM、LPTMR、INTERRUPT） |
| CMSIS | Core/Include | — | ARM CMSIS-Core 内核头文件 |

# 附录 B　对外接口汇总

| 层 | 接口 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| TASK | SCHED_Init / RegisterTask / Run / EnableTask / GetTick | 调度器 |
| TASK | Task_Position_Init / Run / GetInputs / ConsumeFallingEvents / IsReady | 位置任务 |
| TASK | Task_Switch_Init / Run / GetState | 开关任务 |
| TASK | Task_Ctrl_Init / Run / IsAtTarget / IsError / Reset | 控制任务 |
| APP | APP_TC_Init / PreloadPos / Update / IsAtTarget / IsError / GetArrivedPos / Reset | 状态机 |
| BSP | BSP_Motor_Init / SetDir / Brake / Stop / GetDir / UpdateEndstopInputs / Tick / IsLocked / ClearLock | 电机 |
| BSP | BSP_PositionGpio_Init / Sample / GetInputs / GetActiveMask / IsInitialized / ConsumeFallingEvents / ClearFallingEvents / ArmStop / GetArm / ConsumeStopTrigger / HandlePortA(B,D)Interrupt | 位置输入 |
| BSP | BSP_Switch_Init / ReadSWA / ReadSWB | 开关 |
| BSP | BSP_Indicator_Init / Set / Get | 指示输出 |
| ISR | lpTMR0_IRQHandler / GPIOA_IRQHandler / GPIOB_IRQHandler / GPIOD_IRQHandler | 中断入口 |

（全文完）